О ВЫДЕЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ В ДИАПАЗОНЕ 27 МГЦ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИЙ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

(Решение ГКРЧ России от 29 августа 1994 г., протокол № 23/2)

Учитывая повышенный интерес к радиосвязи в диапазоне 27 МГц, проявляемый отдельными гражданами и юридическими лицами Российской федерации, а также реальную обстановку, сложившуюся с использованием этого диапазона в крупных городах Российской Федерации; Признавая целесообразность предоставления более широкой возможности применения радиостанций диапазона 27 МГц отечественного и зарубежного производства для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц; Отмечая необходимость улучшения эксплуатационно-технических характеристик радиостанций диапазона 27 МГц для удовлетворения этих потребностей, Государственная комиссия по радиочастотам при Министерстве связи Российской Федерации РЕШАЕТ:

1. В дополнение к ранее принятым решениям ГКРЧ России, касающимся радиостанций диапазона 27 МГц, разрешить использование на вторичной основе полос радиочастот 26970-27410 кГц и 27410-27860 кГц для разработки, серийного производства закупки по импорту и эксплуатации на территории Российской Федерации радиостанций типа БЗЕ/СВ, Д/СВ с техническими характеристиками согласно Приложения № 1

2. Внести в Перечень типовых характеристик радиостанций диапазона 27 МГц, утверждённый решением ГКРЧ России от 25.11.91  г. (Протокол № 199), дополнения согласно приложениям к настоящему решению № 1, № 2.

3. Предоставить право использования всех типов радиостанций диапазона 27 МГц как отдельными гражданами, так и юридическими лицами при наличии соответствующего разрешения Главного управления Государственного надзора за связью  в Российской Федерации при Министерстве связи Российской

Федерации (Главгоссвязьнадзор России).

4. Возложить на Главгоссвязьнадзор России оформление разрешений юридическим лицам на разработку, серийное производство отечественных радиостанций личного пользования типа БЗЕ/СВ, Д/СВ, а также на закупку по импорту и ввоз на территорию России зарубежных радиостанций подобных типов при условии, что технические характеристики этих радиостанций будут соответствовать Перечню типовых характеристик согласно приложению № 1. Оформление разрешений на приобретение и эксплуатацию указанных радиостанций гражданами и юридическими лицами осуществляется Главгоссвязьнадзором России.

Приложение: 1 к решению ГКРЧ России от 29.08.94.

ПЕРЕЧЕНЬ

типовых характеристик радиостанций диапазона 27 МГц

| № п/п | Наименование параметров | Типы радиостанций |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Б3Е/СВ | Д/СВ |
| 1 | Диапазон радиочастот, кГц | 26970-27410 | 27410-27860 |
| 2 | Класс излучения | A3E, F3E. J3E | A3E, F3E. J3E |
| 3 | Мощность несущей передатчика для класса излучения F3E, Вт, не более | 10 | 10 |
| 4 | Пиковая мощность передатчика для классов излучения A3E, J3E, Вт, не более | 10 | 10 |
| 5 | Уровень несущей и боковой полосы передатчика для класса излучения J3E, - дБ, не более | -40 | -40 |
| 6 | Число частотных каналов | 1-44 | 1-40 |
| 7 | Частотный разнос между соседними каналами, кГц | 10 | 10 |
| 8 | Девиация частоты передатчика для класса частоты излучения F3E, кГц | 1.8 | 1.8 |
| 9 | Полоса частот модуляции, Гц | 300-2700 | 300-2700 |
| 10 | Ширина полосы частот излучения передатчика на уровне -30дБ, кГц, не более |  |  |
|  | а) для класса излучения F3E | 9 | 9 |
|  | б) для класса излучения A3E | 10.3 | 10.3 |
|  | в) для класса излучения J3E | 4.3 | 4.3 |
| 11 | Отклонение частоты передатчика и гетеродина приемника от номинального значения, не более |  |  |
|  | а) для класса излучения A3E и F3E | 50*10-6 | 50*10-6 |
|  | б) для класса излучения J3E | 5*10-6 | 5*10-6 |
| 12 | Уровень побочных излучений передатчика, - дБ, не более | 40 | 40 |
| 13 | Чувствительность приемника при отношении с/ш 12 дБ, мкВ, не хуже | 10 | 10 |
| 14 | Избирательность приемника по соседнему каналу, - дБ, не менее | 40 | 40 |
| 15 | Избирательность приемника по побочным каналам приема, - дБ, не менее | 40 | 40 |
| 16 | Интермодуляционная избирательность приемника, - дБ, не менее | 40 | 40 |

Примечания:

1.  Условная нумерация и номинальные значения частотных каналов радиостанций приведены в приложение  № 2.

2.  Допускается разработка радиостанций с мощностью передатчика менее 10 Вт, а также радиостанций с классом излучения только АЗЕ, только J3E, только F3E или с несколькими классами излучения.

3,  В режиме J3E может использоваться верхняя или нижняя боковая полоса частот.

4.  В одноканальных радиостанциях может использоваться любая радиочастота соответствующего диапазона, кроме номинала частоты 27065 кГц.

5.  В многоканальных радиостанциях  типа БЗЕ/СВ обязательно наличие частоты 27065 кГц (канал № 9 - бедствия и безопасности).

Приложение № 2 к решению ГКРЧ России от 29.08.94.

Условная нумерация и  номинальные значения

частотных каналов радиостанций диапазона 27 МГц

| № каналов | Типы радиостанций |  | № каналов | Типы радиостанций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б3Е/СВ | Д/СВ |  | Б3Е/СВ | Д/СВ |
| 1 | - | 27.415 | 74 | 27.195 |  |
| 2 | 26.975 | 27.425 | 20 | 27.205 | 27.655 |
| 3 | 26.985 | 27.435 | 21 | 27.215 | 27.665 |
| 56 | 26.995 |  | 22 | 27.225 | 27.675 |
| 4 | 27.005 | 27.455 | 23 | 27.255 | 27.705 |
| 5 | 27.015 | 27.465 | 24 | 27.235 | 27.685 |
| 6 | 27.025 | 27.475 | 25 | 27.245 | 27.695 |
| 7 | 27.035 | 27.485 | 26 | 27.265 | 27.715 |
| 62 | 27.045 |  | 27 | 27.275 | 27.725 |
| 8 | 27.055 | 27.505 | 28 | 27.285 | 27.735 |
| 9 | 27.065 | 27.515 | 29 | 27.295 | 27.745 |
| 10 | 27.075 | 27.525 | 30 | 27.305 | 27.755 |
| 11 | 27.085 | 27.535 | 31 | 27.315 | 27.765 |
| 68 | 27.095 |  | 32 | 27.325 | 27.775 |
| 12 | 27.105 | 27.555 | 33 | 27.335 | 27.785 |
| 13 | 27.115 | 27.565 | 34 | 27.345 | 27.795 |
| 14 | 27.125 | 27.575 | 35 | 27.355 | 27.805 |
| 15 | 27.135 | 27.585 | 36 | 27.365 | 27.815 |
| 70 | 27.145 |  | 37 | 27.375 | 27.825 |
| 16 | 27.155 | 27.605 | 38 | 27.385 | 27.835 |
| 17 | 27.165 | 27.615 | 39 | 27.395 | 27.845 |
| 18 | 27.175 | 27.625 | 40 | 27.405 | 27.855 |
| 19 | 27.185 | 27.635 |  |  |  |

Примечания:

1.   Частотные каналы с № 1 по № 40 - соответствуют международной нумерации, а каналы № 56. 62. 68. 70, 74 - национальной нумерации.

2.   Канал № 9 (27065 кГц) станций БЗЕ/СВ является каналом бедствия и безопасности.

3.  Канал № 19 (27185 кГц) станций БЗЕ/СВ рекомендуется использовать в качестве информационного канала для автомобилистов.